# ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №1.  "ИССЛЕДОВАНИЕ СИГНАЛОВ С ЛИНЕЙЧАТЫМИ СПЕКТРАМИ"

Цель работы: Исследование спектров периодических сигналов и радиосигналов при модуляции одним или несколькими тонами.

## Теоретические сведения

### 1.1.1. Спектры периодических сигналов

Понятие линейчатого спектра сигнала связано с его представлением в виде суммы гармонических составляющих с различными частотами.

Рассмотрим представление вещественного периодического сигнала s(t) с периодом T посредством ряда Фурье. Любой периодический сигнал с ограниченной средней мощностью можно представить тригонометрическим рядом Фурье

s(t)=a02+n=1∞ancosnΩt+bnsinnΩt,                      (1.1)

где Ω=2πT.

Коэффициенты ряда вычисляются по формулам:

an=2T−T2T2s(t)cosnΩtdt ,      n=0,  1,  2,  ...         (1.2)

bn=2T−T2T2s(t)sinnΩtdt ,      n=1,  2,  3,  ...         (1.3)

В разложении (1.1) первое слагаемое есть постоянная составляющая, а второе - переменная составляющая сигнала. При этом одно слагаемое суммы

ancosnΩt+bnsinnΩt

называется n-ой гармоникой сигнала. Таким образом, сигнал представляется суммой постоянной составляющей и гармоник с кратными частотами.

Найдем амплитуду и начальную фазу n-ой гармоники сигнала.

ancosnΩt+bnsinnΩt=an2+bn2anan2+bn2cosnΩt+bnan2+bn2sinnΩt,

или

ancosnΩt+bnsinnΩt=AncosnΩt+ψn.                (1.4)

Как видим, амплитуда n-ой гармоники есть

An=an2+bn2,                                               (1.5)

а начальная фаза определяется из системы уравнений

cosψn=anan2+bn2.                                     (1.6)

Подставляя выражение (1.4) в ряд (1.1), получаем другую форму ряда Фурье, где амплитуды и начальные фазы гармоник указаны в явном виде:

s(t)=a02+n=1∞AncosnΩt+ψn.                        (1.7)

Совокупность величин a02,  A1,  A2,  A3,  ... называется амплитудным спектром (спектром амплитуд), а совокупность величин arga02,  ψ1,  ψ2,  ψ3,  ... – фазовым спектром (спектром фаз) периодического сигнала s(t).

Спектры периодических сигналов дискретны, то есть имеют линейчатую структуру. Их часто изображают графически в виде спектральных линий на соответствующих частотах в определенных масштабах (рис.1.1). Так как частоты высших гармоник периодического сигнала всегда кратны частоте первой гармоники, подобные спектры называют гармоническими 1.

◄Рис.1.1. Графическое представление амплитудного и фазового спектров

Удобно ввести комплексные амплитуды гармоник

An=Ancosψn−jAnsinψn=an−jbn.

- Подставляя сюда выражения (1.2) и (1.3), получаем

An=2T−T2T2s(t)cosnΩt−jsinnΩtdt=2T−T2T2s(t)e−jnΩtdt,         (1.8)

Рассмотрим некоторые важные свойства спектров.

Установим связь между спектрами сигналов s(t) и s(t−t0). Обозначим Bn комплексную амплитуду n−ой гармоники сигнала s(t−t0). Тогда

Bn=2T−T2T2s(t−t0)e−jnΩtdt=2Tt0−T2t0+T2s(x)e−jnΩx+t0dx=                              =e−jnΩt02T−T2T2s(x)e−jnΩxdx=e−jnΩt0An.

Таким образом,

Bn=e−jnΩt0An.                                       (1.9)

Это означает, что при запаздывании сигнала на время t0 амплитудный спектр не меняется, а фазовый спектр получает приращение −nΩt0, линейно зависящее от частоты гармоники:

Bn=An,       arg {Bn=ψn−nΩt0.

Важным является распределение средней мощности в спектре периодического сигнала. Можно показать, что средняя мощность

s2(t)=1T−T2T2s2(t)  dt

следующим образом выражается через амплитудный спектр

s2(t)=a022+n=1∞an2+bn22=a022+n=1∞An22.                  (1.10)

Это выражение называют равенством Парсеваля. Средняя мощность периодического сигнала есть сумма мощности постоянной составляющей и средних мощностей всех гармоник. Чем больше амплитуда некоторой гармоники, тем большую долю мощности сигнала эта гармоника несет.

Равенство Парсеваля показывает, что для сигнала с ограниченной средней мощностью амплитуды гармоник с ростом номера должны в среднем убывать в пределе до нуля. Иначе нарушалось бы условие ограниченности средней мощности.

◄Рис.1.2. Прямоугольное колебание (меандр)

Приведем ряды Фурье некоторых периодических колебаний. На рис.1.2 представлено прямоугольное колебание s(t)=AsignsinΩt, называемое меандром. Для него можно получить

s(t)=4AπsinΩt+13sin3Ωt+15sin5Ωt+....                     (1.11)

Меандр выражается функцией, относящейся к классу зеркально симметричных при сдвиге на половину периода:

st−T2=−st.

Можно доказать, что зеркально симметричные колебания не содержат четных гармоник и постоянной составляющей.

Ряд содержит только нечетные гармоники. Ряд сходится медленно. Амплитуды гармоник обратно пропорциональны их номерам. Последнее обусловлено наличием разрывов функции. Наконец, наличие только синусных составляющих обусловлено нечетностью функции.

На рис.1.3 изображено несимметричное пилообразное колебание. Для него ряд Фурье имеет вид

s(t)=2AπsinΩt−12sin2Ωt+13sin3Ωt−14sin4Ωt+....      (1.12)

◄Рис.1.3. Несимметричное пилообразное колебание

Амплитуды гармоник обратно пропорциональны их номерам, что обусловлено наличием разрывов функции.

На рис.1.4 изображено симметричное пилообразное колебание. Для него ряд Фурье имеет вид

s(t)=8Aπ2sinΩt−132sin3Ωt+152sin5Ωt−....             (1.13)

◄Рис.1.4. Симметричное пилообразное колебание

Здесь функция непрерывна, но имеет разрывы первой производной. Ряд сходится быстрее, чем в предыдущих случаях. Амплитуды гармоник обратно пропорциональны квадратам их номеров. Четные гармоники отсутствуют вследствие зеркальной симметрии.

Приведем формулы для расчета спектров периодических последовательностей одиночных импульсов. Для периодической последовательности прямоугольных импульсов s1(t) (рис.1.5) с периодом повторения T комплексные амплитуды гармоник выражаются следующим образом:

An=2AQ  sinnπQnπQ,                                              (1.14)

где Q=T/τи - скважность импульсов.

Рис.1.5. Прямоугольный импульс

Рис.1.6. Треугольный импульс

Периодическая последовательность треугольных импульсов s1(t) (рис.1.6) с периодом повторения T имеет следующие комплексные амплитуды гармоник:

An=2AQ  sinnπQnπQ2.                                           (1.15)

Рис.1.7. Гауссов импульс

Заметим, что здесь длительность импульса определена на уровне половины амплитуды. Обратим внимание на более быстрое убывание амплитуд гармоник, что обусловлено непрерывностью функции.

Для гауссовых (колоколообразных) импульсов

s1(t)=Ae−β2t2

длительность импульса определим на половинном уровне (рис.1.7). Можно показать, что

τи=2ln2β.

Тогда для периодической последовательности гауссовых импульсов имеем

An=2Aπ  π2ln2Q  exp−nπ2ln2Q2.                            (1.16)

Из всех приведенных выше случаев здесь амплитуды гармоник убывают наиболее быстро.

### 1.1.2. Спектры радиосигналов

Радиосигналами называют высокочастотные сигналы, несущие информацию. Радиосигналы предназначены для передачи посредством радиоволн. Поэтому такие сигналы должны иметь ширину спектра, значительно меньшую центральной частоты. Это требуется для экономного использования естественного частотного ресурса, чтобы в определенном диапазоне частот назначить полосы для отдельных радиотехнических средств так, чтобы они могли работать без значительных взаимных помех. Это требуется также для того, чтобы для отдельных спектральных компонент сигнала были одинаковыми условия распространения радиоволн.

Радиосигналы получают посредством модуляции высокочастотного несущего колебания (переносчика)

a0(t)=A0cos(ω0t+θ0).

Переносчик характеризуется амплитудой, частотой и фазой. При модуляции любой из этих параметров может меняться в соответствии с передаваемым сообщением s(t). В зависимости от изменяемых параметров переносчика различают амплитудную, угловую (частотную или фазовую) или смешанные виды модуляции.

#### Радиосигналы с амплитудной модуляцией

Для модулирующего сигнала (сообщения) s(t) модель радиосигнала с амплитудной модуляцией следующая:

a(t)=A01+kАМs(t)cos(ω0t+θ0).                       (1.17)

Такой сигнал имеет переменную во времени амплитуду (огибающую)

A(t)=A01+kАМs(t),

которая меняется в соответствии с передаваемым сообщением. Величина масштабного множителя kАМ должна быть выбрана так, чтобы получить неотрицательные значения A(t).

Рис.1.8. К модели радиосигнала с амплитудной модуляцией: а - модулирующий сигнал; б - радиосигнал с амплитудной модуляцией; в - радиосигнал с перемодуляцией при недопустимо большом значении kАМ

Данная математическая модель поясняется рис.1.8. Здесь показан модулирующий сигнал s(t) (рис. 1.8,а) и соответствующий радиосигнал с амплитудной модуляцией (рис. 1.8,б). Если масштабный множитель kАМ взят излишне большим (рис. 1.8,в), то из-за отрицательных значений A(t) амплитуда уже не соответствует сигналу s(t). Такое явление называется перемодуляцией.

В качестве меры глубины амплитудной модуляции принимают коэффициент модуляции вверх

Mв=Amax−A0A0

и коэффициент модуляции вниз

Mн=A0−AminA0.

Здесь A0 - амплитуда в режиме молчания. Чаще всего коэффициенты модуляции вверх и вниз совпадают.

Наиболее простым АМ радиосигналом является радиосигнал с тональной (однотональной) модуляцией. Тогда

s(t)=BcosΩt+Φ.

- Огибающая соответствующего радиосигнала

A(t)=A01+kАМBcosΩt+Φ.

- Вводя коэффициент модуляции , получаем

a(t)=A01+McosΩt+Φcosω0t+θ0.                     (1.18)

Рис. 1.9. АМ радиосигнал при тональной модуляции

Осциллограмма такого сигнала изображена на рис. 1.9. Очевидно, максимальное и минимальное значения амплитуды есть

Amin=A01−M   и  Amax=A01+M.

Поэтому коэффициент модуляции может быть определен по осциллограмме:

M=Amax−AminAmax+Amin.                                             (1.19)

Рассмотрим спектр радиосигнала с амплитудной модуляцией. Для случая тональной модуляции преобразуем выражение (1.18):

a(t)=A01+McosΩt+Φcosω0t+θ0=                  =A0cosω0t+θ0+MA0cosΩt+Φcosω0t+θ0=                  (1.20)A0cosω0t+θ0+MA02cosω0+Ωt+θ0+Φ+MA02cosω0−Ωt+θ0−Φ.В спектре присутствуют три составляющие. Колебание с частотой ω0 и начальной фазой θ0 переносчика называется несущей. Два других колебания с частотами ω0±Ω называются боковыми. Спектр показан на рис.1.10. Амплитудный спектр симметричен относительно частоты ω0. Ширина спектра равна удвоенной частоте модуляции.

Рис. 1.10. Формирование амплитудного и фазового спектров радиосигнала при тональной амплитудной модуляции

В случае амплитудной модуляции несколькими тонами

s(t)=n=1NBncosΩnt+Φn.

- Тогда

a(t)=A01+кАМn=1NBncosΩnt+Φncosω0t+θ0

или

a(t)=A01+n=1NMncosΩnt+Φncosω0t+θ0.           (1.21)

Здесь Mn=kАМBn - парциальные коэффициенты модуляции.

Раскрывая скобки в выражении (1.21) и производя тригонометрические преобразования, получаем

a(t)=A0cosω0t+θ0+n=1NMnA02cosω0+Ωnt+θ0+Φn+                                       +n=1NMnA02cosω0−Ωnt+θ0−Φn.         (1.22)

На рис.1.11 показано соответствие амплитудного спектра модулирующего сигнала s(t) и амплитудного спектра АМ радиосигнала. В спектре радиосигнала имеется несущая и две боковых полосы. Каждому модулирующе

Рис. 1.11. Формирование амплитудного спектра радиосигнала при амплитудной модуляции несколькими тонами

му тону соответствует пара боковых колебаний, амплитуды которых пропорциональны амплитуде соответствующего модулирующего тона и амплитуде несущего колебания. Ширина спектра равна удвоенной максимальной частоте модуляции.

#### Модификации радиосигналов с амплитудной модуляцией

Средняя мощность радиосигнала с амплитудной модуляцией складывается из средней мощности несущей и средней мощности боковых колебаний. Несущая не несет информацию. Поэтому необязательно тратить мощность передатчика на ее передачу. Кроме того, информация, содержащаяся в разных боковых полосах одинакова. Поэтому в принципе можно передавать только одну из полос. При этом ширина спектра сузится в два раза. Отсюда возникает несколько возможностей формирования радиосигналов на основе модулированных по амплитуде.

Если из спектра АМ сигнала удалить одну из боковых полос (например, нижнюю), то получается радиосигнал с одной боковой полосой (ОБП) и полной несущей. Так, применительно к исходному сигналу (2.6) однополосный сигнал с полной несущей имеет следующую математическую модель

a(t)=A0cosω0t+θ0+n=1NMnA02cosω0+Ωnt+θ0+Φn.

Дополнительно несущая может быть ослаблена относительно исходного значения. Тогда получается радиосигнал с одной боковой полосой (ОБП) и частично подавленной несущей. Практически несущую полностью не подавляют, чтобы на приемном конце канала связи воспользоваться ее остатком для осуществления демодуляции.

#### Радиосигналы с угловой модуляцией

Уточним понятие частоты колебания, записанного в виде

a(t)=A0cosω0t+θ(t)+θ0=A0cosψ(t).

Мгновенная частота колебания есть производная полной фазы:

ω(t)=dψ(t)dt=ω0+dθ(t)dt.                                    (1.23)

Тогда полная фаза выражается как интеграл мгновенной частоты:

ψ(t)=ω(t)dt=ω0t+θ(t)+θ0.                               (1.24)

Для радиосигнала с частотной модуляцией (ЧМ) мгновенная частота меняется по закону передаваемого сообщения:

ω(t)=ω0+kЧМs(t).

- Тогда

ψ(t)=ω(t)dt=ω0t+kЧМs(t)dt+θ0,

a(t)=A0cosω0t+kЧМs(t)dt+θ0.                         (1.25)

Для радиосигнала с фазовой модуляцией (ФМ) фазовая добавка θ(t) меняется по закону передаваемого сообщения:

ψ(t)=ω0t+kФМs(t)+θ0.

- Тогда

a(t)=A0cosω0t+kФМs(t)+θ0.                         (1.26)

При этом меняется мгновенная частота

ω(t)=ω0+kФМds(t)dt.

Таким образом, и при частотной, и при фазовой модуляции изменяются и частота, и фаза сигнала. В этом сходство этих сигналов. Однако законы изменения частоты и фазы ЧМ и ФМ сигналов существенно отличаются. Это различие особенно проявляется при сложных модулирующих функциях.

Радиосигналы с угловой модуляцией характеризуются девиацией частоты и индексом модуляции. Девиацией частоты называется наибольшее отклонение частоты от ω0. Индексом модуляции называется наибольшее отклонение полной фазы ψ(t) от линейной зависимости ω0t+θ0.

Приведем выражения ЧМ и ФМ радиосигналов при тональной модуляции сигналом

s(t)=BcosΩt+Φ.

#### Для ЧМ радиосигнала

ω(t)=ω0+kЧМs(t)=ω0+ωдcosΩt+Φ,

где ωд=kЧМB - девиация частоты.

Полная фаза

ψ(t)=ω(t)dt=ω0t+ωдΩsinΩt+Φ+θ0.

- Отсюда

a(t)=A0cosω0t+ωдΩsinΩt+Φ+θ0.                          (1.27)

#### Для ФМ радиосигнала

ψ(t)=ω0t+kФМs(t)+θ0=ω0t+mcosΩt+Φ+θ0.

где m=kФМB - индекс модуляции.

Отсюда

a(t)=A0cosω0t+mcosΩt+Φ+θ0.                     (1.28)

Мгновенная частота этого сигнала

ω(t)=dψ(t)dt=ω0−mΩsinΩt+Φ,

что соответствует девиации ωд=mΩ.

Рис. 1.12. Осциллограмма радиосигнала при угловой модуляции

При тональной модуляции радиосигналы с ЧМ и с ФМ предельно похожи друг на друга. Осциллограмма подобного сигнала приведена на рис. 1.12.

Рассмотрим спектр радиосигнала при тональной угловой модуляции

a(t)=A0cosω0t+msinΩt.

Прежде всего разложим его на квадратурные составляющие:

a(t)=A0cosmsinΩtcosω0t−A0sinmsinΩtsinω0t.

Для нахождения спектра можно воспользоваться следующими рядами Фурье [4]:

cosmsinΩt=J0(m)+2J2(m)cos2Ωt+2J4(m)cos4Ωt+...,

sinmsinΩt=2J1(m)sinΩt+2J3(m)sin3Ωt+2J5(m)sin5Ωt+...

Здесь Jn(m)- функции Бесселя первого рода порядка n. Подставляя эти ряды в (2.13), получаем

a(t)=A0J0mcosω0t+A0J1mcosω0+Ωt−cosω0−Ωt+                                 +A0J2mcosω0+2Ωt+cosω0−2Ωt+                                 +A0J3mcosω0+3Ωt−cosω0−3Ωt+...     (1.29)

В общем случае в спектре имеется несущая и пары боковых с частотами . Для нечетных пар боковых фаза нижнего бокового колебания отличается от фазы верхнего на π. Для четных пар боковых фазы боковых колебаний совпадают. Амплитуды составляющих определяются значениями соответствующих функций Бесселя (см. табл.1.1).

- Таблица 1.1. Некоторые значения функций Бесселя первого рода

| m | J0(m) | J1(m) | J2(m) | J3(m) | J4(m) | J5(m) | J6(m) | J7(m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,1 | 0,998 | 0,050 |  |  |  |  |  |  |
| 0,2 | 0,990 | 0,100 |  |  |  |  |  |  |
| 0,5 | 0,938 | 0,242 | 0.031 |  |  |  |  |  |
| 1,0 | 0,765 | 0,440 | 0,115 | 0,020 |  |  |  |  |
| 1,57 | 0,472 | 0,567 | 0,250 | 0,069 | 0,014 |  |  |  |
| 2,0 | 0,224 | 0,577 | 0.353 | 0,129 | 0,034 | 0,007 |  |  |
| 3,14 | -0,304 | 0,285 | 0,485 | 0,333 | 0,151 | 0.052 | 0,015 |  |
| 4,0 | -0,397 | -0,066 | 0,364 | 0,430 | 0,281 | 0,132 | 0,049 | 0,015 |

Рис. 1.13. Амплитудные и фазовые спектры радиосигналов с тональной угловой модуляцией при некоторых индексах

На рис.1.13 приведены расчетные спектры радиосигналов с тональной угловой модуляцией при некоторых индексах. С ростом индекса ширина спектра увеличивается. Поведение бесселевых функций таково, что при n>m+1 значения бесселевых функций становятся пренебрежимо малыми. Поэтому практическая ширина спектра равна 2m+1Ω. Если m>>1, то это значение близко к удвоенной девиации частоты.

1 Простые модулированные сигналы, например, при амплитудной или угловой модуляции чистым тоном также имеют линейчатые спектры. Однако, такие сигналы непериодичны. Для них неприменимо понятие первой гармоники из-за формально бесконечного периода. Спектр негармоничен, так как сигнал не выражается рядом Фурье. Если разности частот соседних спектральных линий постоянны, то спектр называют эквидистантным.

Одиночные импульсы  не выражаются ни рядами Фурье, ни какой-либо другой суммой гармонических составляющих ненулевой амплитуды. Для них используется другое определение спектра на основе интеграла Фурье. Спектры таких сигналов сплошные.

В среде обучаемых часто встречается утверждение, что всякое непериодическое колебание имеет сплошной спектр. Это заблуждение. Помимо приведенного выше примера непериодических модулированных сигналов с линейчатым спектром, можно рассмотреть непериодическое колебание cosω0t+cos2ω0t. Колебание имеет две спектральных линии.