Федеральное агентство по рыболовству

Балтийская Государственная Академия  Рыбопромыслового флота

Дисциплина: Радиотехника

# ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №2.  "ИССЛЕДОВАНИЕ АМПЛИТУДНОЙ МОДУЛЯЦИИ И АМПЛИТУДНОГО ДЕТЕКТИРОВАНИЯ"

Разработал:

Руководитель:

Калининград 2009

Цель работы: Качественное исследование амплитудного модулятора смещением и диодного амплитудного детектора

Отчёт:

Функциональная схема лабораторной установки для исследования амплитудного модулятора

Функциональная схема лабораторной установки для исследования диодного амплитудного детектора

Схемы исследуемых цепей.

Задание 1. Исследуйте работу амплитудного модулятора смещением.

| Осцилограмма в точке вых.1. Осцилограмма в точке КТ1. Осцилограмма в точке КТ2. | Осцилограмма амплитудно – моделированного сигнала. Сигнал получается при выделении паралельным колебательным контуром высокой частоты несущего колебания и 2-х близлежащих комбинированных частот отстоящих от частот несущего колебания на частоту модуляции. Сумма высокочастотного заполнения и низкочастотной передаваемой информации. Осцилограмма тока на выходе транзистора. Сигнал периодический и не содержит в своем составе частоты кратные входным так же всевозможным. |
| --- | --- |

Задание 2. Исследуйте работу диодного амплитудного детектора в режиме больших амплитуд.

(1)                      (2)                   (3)

Осцилограммы входного и выходного напряжения.

Значения постоянной времени нагрузки : 1,3,5 соответственно

2πω0<<RC<<2πΩ

1) При оптимальной емкости в полосу пропуска фильтра попадает в основном только частота модуляции 500Гц и на выходе детектора наблюдаются огибающие сигналы.

2) При емкостном значении меньше оптимальной, полоса пропуска RC фильтра значительно расширяется и внеё попадают: а модуляции, кратные ей частоты, частоты несущего колебания и некоторые комбинированные частоты. При этом осцилограмма выходного колебания сужается и в ней появляются высокочастотные заполнения.

3) При емкостном значении больше оптимального полоса пропуска RC фильтра значительно сужается и фильтр подавляет даже полезный сигнал. При этом осцилограмма выходного колебания сильно искажается.

Задание 3. Исследуйте работу диодного амплитудного детектора в режиме малых амплитуд.

Вывод: Детектированный сигнал меньше Аm и более того он искажен – отсутствует (ветка ниже нуля) отрицательная полуволна