Балтийская Государственная Академия Рыбопромыслового Флота

Лабораторная работа №19

Эксплуатация гирокомпаса
 ГК КУРС-4, КУРС – 4М

Выполнил :

Группа:

Руководитель:

Калининград 2010

| Лабораторная работа №19 Эксплуатация ГК КУРС-4, КУРС – 4М Отчет 1.Техника безопасности при работе с ГК КУРС – 4, КУРС – 4М. - Вблизи оборудования не следует производить работы, связанные с пылеобразованием, разбрызгиванием жидкости. - При работе приборов и устройств все блоки должны быть на штатных местах, винты завернуты, боковые стенки поставлены на место и корпуса надежно заземлены. - При замене предохранителей в любых приборах они должны выключаться, - Запрещается закорачивать цепи блокировки искусственными перемычками. - Во избежание электрического удара при пробое изоляции токоведущих элементов, а также для снятия статического электричества необходимо, чтобы все корпуса аппаратуры и устройств были заземлены. - Все трудоемкие работы по ремонту судовых технических средств судовождения и связи или работы, требующие высококвалифицированного выполнения, должны производиться в условиях стоянки специалистами электрорадионавигационных камер (настройка аппаратуры, монтаж новой или заменяемой аппаратуры и т.п.). В исключительных случаях эти работы выполняются силами судовых специалистов с соблюдением мер безопасности. - Ремонтировать приборы устройства надо при снятом напряжении. В случае необходимости (для настройки, регулировки аппаратуры) подачи высокого напряжения эта работа должна выполняться с помощью специальных приспособлений и в присутствии второго лица (имеющего соответствующую подготовку). Работать с приборами при частично снятом или неснятом напряжении, если этого требует характер работы, необходимо в комбинезоне или в рубашке с застегивающимися манжетами, используя при этом средства индивидуальной защиты от поражения электрическим током. Металлические кольца, браслеты, перстни, часы с металлическими браслетами при этих работах следует снимать. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Лабораторная работа №19 |  |  |  |  |  |
| Изм | Ред | Фамилия | Подпись | Дата |  |  |  |  |  |  |
| Выполнил |  |  |  |  | Системы термостабилизации и приборы управления ГК КУРС-4, КУРС – 4М | Лит. |  |  | Лист | Листов |
| Проверил |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | БГА РФ Группа |  |  |  |  |

| 2.Подготовка к работе, порядок включения, контроль над работой ГК КУРС – 4, КУРС – 4М. Перед каждым пуском гирокомпаса необходимо произвести осмотр всех его приборов. Особенно тщательно производится осмотр приборов гирокомпаса при первом запуске или после длительного перерыва в его работе. Осмотр производится в следующем порядке: — проверяется по формуляру наличие приборов, входящих в комплектацию данного изделия; — проверяется наличие и исправность предохранителей и ламп, надежность их посадки в гнезда и патроны, соответствие предохранителей номиналам; — в приборе 34ПМ переключатель “Питание ДСР-2” необходимо поставить в положение “Стабилиз.”; — проверяется легкость хода вращающихся и перемещающихся частей вручную; — замеряется уровень поддерживающей жидкости в приборе 1МВ, при необходимости жидкость доливается; — перед первым пуском проверяется электрический монтаж приборов путем прозвонки жил кабеля; — проверяется готовность к работе курсографа. Пуск изделия производится в следующей последовательности: — проверяется положение тумблера в приборе 9Б (тумблер должен стоять в положении “Отключено”); — переключатель “Однофазный ток” в приборе 4Д ставится в положение “Включено”. При этом в приборе должна загорется лампа “Однофазный ток”; — переключатель “Судовая сеть” в приборе 4Д ставится в положение “Пуск”. На приборе должна загореться при этом сигнальная лампа “Судовая сеть”, и через 5-6 с после разгона агрегата питания переключают пакетник “Судовая сеть” в положение “Работа”, все три амперметра 4Д должны показать пусковые токи. Переключатели “Однофазный ток” и “Судовая сеть” необходимо вращать всегда по часовой стрелке; — сразу после запуска гирокомпаса необходимо перевести тумблер в приборе 9Б (9В) в положение “Включено”; — проверяется согласованность следящей сферы с чувствительным элементом, а также всех принимающих с прибором 1МВ.При необходимости производится согласование; — переключатель “Подогрев” устанавливается в положение “Автом. работа”. Если температура окружающего воздуха выше +15°С, переключатель “Подогрев” может быть переведен в положение “Отключено”, после того как температура поддерживающей жидкости достигнет рабочего уровня(+49 ± 2)°С; — включить систему охлаждения установкой переключателя “Охлаждение” в положение “Аварийная работа”. При этом необходимо убедиться, что |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Лист |
| Изм | Ред | № Докум | Подпись |  |  |

| воздушный поток движется вверх. После этого переключатель “Охлаждение” устанавливается в положение “Автом. работа”; - согласуется по времени курсограмма в приборах 34ПМ, 23-Т3; - проверяется горизонтальность стола прибора 1МВ по уровню; - проверяется положение чувствительного элемента по высоте; - проверяются и регулируются отдельные узлы и приборы; - после прихода гирокомпаса в меридиан определяется его поправка. - Остановка гирокомпаса производится в следующей последовательности: - переводится тумблер в приборе 9Б (9В) в положение “Отключено”; - переключатель “Однофазный ток” в приборе 4Д ставится в положение “Отключено”; - переключатель “Судовая сеть” в приборе 4Д устанавливается в положение “Отключено”. После выключения необходимо осмотреть все приборы гирокомпасной системы, протереть стол и внутренность нактоуза прибора 1МВ чистой марлей. При необходимости сразу после пуска чувствительный элемент может быть приведен в меридиан ускоренно. Для этого необходимо знать курс объекта с точностью до 1°. Ускоренное приведение чувствительного элемента в меридиан производится в следующем порядке: 1) действуя переключателем “Приведение в меридиан” прибора 1МВ, при- ведите чувствительный элемент к меридиану, контролируя его движение по шкале прибора 1МВ. Во время ускоренного приведения следите за ЧЭ и в случае подъема или опускания экваториальной линии ЧЭ более чем на 5-7мм “притормаживайте” его движение, устанавливая рукоятку переключателя в положение, противоположное предыдущему, до тех пор, пока экваториальная линия не займет положение, близкое к горизонту; 2) когда ЧЭ займет положение, близкое к меридиану, кратковременным переключением датчика моментов удерживайте чувствительный элемент в меридиане в течение 20-30 мин. 3.Периодичность и состав работ по тех. Обслуживанию ГК КУРС – 4, КУРС – 4М. Гирокомпас является основным навигационным прибором, предназначенным для выдачи данных о курсе судна. В процессе эксплуатации гирокомпаса он требует тщательного ухода и постоянного контроля за работой его узлов и систем. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Лист |
| Изм | Ред | № Докум | Подпись |  |  |

| Гирокомпасы типа “Курс” обеспечивают достаточную точность показаний и могут длительное время без поломок и изменения технических характеристик выполнять возложенные на них функции. Надежность этих гирокомпасов в основном зависит от грамотного обслуживания и ухода за ними в процессе эксплуатации. Уход за гирокомпасом предусматривает выполнение следующих мероприятий: - контроль за работой гирокомпаса и выполнение нормативных требований; - выполнение правил технической эксплуатации; - проведение профилактических работ; - смазка узлов гирокомпасной системы. Правила технической эксплуатации гирокомпаса регламентируют уход за гирокомпасом, устанавливая периодичность технических осмотров, проверок и профилактических работ. Тщательное выполнение этих правил позволяет обеспечить надежную работу гирокомпаса, своевременно обнаружить неисправность и предупредить ее появление. Правила технической эксплуатации гирокомпасов предусматривают ежедневные, еженедельные, ежемесячные, полугодовые осмотры, проверки и профилактические работы. Ежедневные технические осмотры, проверки и профилактические работы предусматривают: - согласование репитеров с основным прибором; - проверку уровня поддерживающей жидкости и положение гиросферы по высоте; - проверку уровня дистиллированной воды в помпе охлаждения; - проверку наличия ленты и согласованности перьев в курсографе; - проверку показаний измерительных приборов. Еженедельные технические осмотры, проверки и профилактические работы предусматривают: - осмотр деталей монтажа приборов; - протирку чистой сухой ветошью коллекторов и колец электрических машин; - проверку состояния щеток и контактов. Ежемесячные технические осмотры, проверки и профилактические работы предусматривают: - осмотр деталей монтажа внутри приборов и очистку всех узлов от пыли; - зачистку и протирку коллекторов и колец электрических машин; - смазку резиновых уплотнений специальной смазкой из смеси графита и касторового масла; - проверку амортизаторов и крепление всех приборов комплекта гирокомпаса. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Лист |
| Изм | Ред | № Докум | Подпись |  |  |

| Полугодовые технические осмотры, проверки и профилактические работы предусматривают: - замену изношенных деталей в узлах; - проверку наличие и состояния деталей ЗИП; - смазку подшипников и трущихся деталей; - полную проверку гирокомпаса. Профилактические разборки гирокомпаса. В процессе эксплуатации следящая сфера и гиросфера покрываются налетом, который, осаждаясь на токопроводящих графитоэбонитовых участках, изолирует их, увеличивая сопротивление току. Поэтому через каждые 1500 ч работы гирокомпаса нужно разбирать прибор 1М и производить зачистку графитоэбонитовых электродов гиросферы и следящей сферы мелкой стеклянной бумагой. После зачистки электроды нужно протереть чистой сухой марлей, а затем марлей, смоченной в спирте. Через каждые 3000 ч работы гирокомпаса необходимо заменять поддержи вающую жидкость. При очередной профилактической разборке нужно проверять качество поддерживающей жидкости и при необходимости заменять ее. Если в процессе эксплуатации в поддерживающей жидкости появились взвешенные частицы или она помутнела, ее следует заменить. Обычно при плановой замене поддерживающей жидкости разбирается прибор 1М и после слива жидкости производится протирка чистой марлей резервуара, следящей сферы и гиросферы, а затем протирка их марлей, смоченной в спирте. Смазка узлов гирокомпасной системы производится периодически в процессе эксплуатации, а также при ремонте. В зависимости от условий работы детали и узлы гирокомпаса смазываются жидким маслом ОКБ-122-16 и консистетными смазками ОКБ-122-12 и ОКБ-122-7. Эти смазки предохраняют металлические детали от коррозии, хорошо удерживаются на поверхности и стабильны по своим физико-химическим свойствам. Поверхности стальных деталей для предохранения их от коррозии покрывают смазкой ЦИАТИМ-201 или ОКБ-222-12. Смазка деталей и механизмов производится при включенном гирокомпасе.Перед смазкой детали и механизмы следует очистить от старой смазки и протереть ветошью, смоченной в бензине или спирте. Нанесение смазки на подшипники, оси и т.д. следует производить чистой медной проволокой толщиной 0,5-0,8 мм, а на зубья шестерней – кисточкой. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Лист |
| Изм | Ред | № Докум | Подпись |  |  |

| 4.Штурманский контроль над работой ГК КУРС – 4, КУРС – 4М. Контроль за работой гирокомпаса осуществляется вахтенным помощником капитана. При заступлении на вахту и периодически в течение вахты он обязан проверять показания приборов 34 или 34-Н1, напряжение трехфазного тока, положение гиросферы по высоте, наличие ленты в курсографе, установку корректора в соответствии с широтой и скоростью судна, отклонение температуры поддерживающей жидкости от установленных пределов. Кроме того, вахтенный помощник капитана обязан регулярно определять поправку гирокомпаса и ежечасно производить сличение показаний гирокомпаса с магнитным компасом. При обнаружении неисправности в работе гирокомпаса необходимо поставить в известность специалиста, обслуживающего гирокомпас, а при изменении поправки доложить об этом капитану. В момент отхода судна на ленте курсографа следует записать дату, время и координаты места или название пункта отхода. Эти же данные записываются на ленте при приходе судна в порт и остановке гирокомпаса. В течение рейса необходимо ежедневно проверять по судовым часам установку ленты курсографа по времени (оно должно соответствовать судовому времени) и согласованность репитера курсографа с прибором 1М. Использованная лента курсографа должна храниться на судне в течении года. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Лист |
| Изм | Ред | № Докум | Подпись |  |  |