ГЛАВА 9.

УПРАВЛЕНИЕ СУДНОМ ПРИ ПЛАВАНИИ ВО ЛЬДАХ

9.1. ПОДГОТОВКА К ПЛАВАНИЮ ВО ЛЬДАХ

Плавание транспортных судов в ледовых условиях может происходить как самостоятельно, так и под проводкой ледоколов.

В связи с развитием ледового плавания, усилением конструктивной прочности морских судов Регистр СССР в 1985 г. установил новую классификацию транспортных судов ледового плавания (табл. 9.1). Подготовка к плаванию во льдах включает:

— тщательный осмотр подводной части судна в доке и устранение дефектов;

— проверку технического состояния руля, гребных винтов; осмотру подлежит также и гребной вал, особенно в районе прилегания его к дейдвуду;

— осмотр и ремонт внутренних частей корпуса судна: набора, водонепроницаемых переборок, обшивки борта и двойного дна в грузовых трюмах;

— осмотр и, если надо, ремонт кингстонных решеток;

— проверку и приведение в полный порядок водоотливных средств как основных (стационарных), так и вспомогательных (переносных);

— спрессовывание трубопроводов, тщательную очистку льял и сеток приемников осушительного трубопровода, проверку исправности мерительных и воздушных трубок и т. д.;

— подготовку палубных механизмов для плавания в условиях низких температур, магистралей пресной и соленой воды, находящихся на верхних палубах, и их отепление; все механизмы и устройства, работа которых не является необходимой и сопряжена с опасностью размораживания, отключают и консервируют;

— выполнение других работ, требуемых конструктивными особенностями судна и обычной подготовкой перед выходом судна в рейс.

Таблица 9.1.

Классификация судов ледового плаваний по Правилам Регистра СССР 1985 г.

| Категория ледовых условий | Самостоятельное плавание | Плавание под проводкой ледокола |
| --- | --- | --- |
| УЛА | В летне-осенний период навигации во всех районах Мирового океана | Определение возможных сроков и районов плавания под проводкой ледокола является компетенцией судовладельца . |
| УЛ | В летне-осенний период навигации в Арктике и легких ледовых условиях и круглогодично в замерзающих неарктических морях |  |
| Л1 | В летний период навигации в Арктике и в разреженных битых льдах и круглогодично в замерзающих неарктических морях и легких ледовых условиях |  |
| Л2 | В мелкобитом разреженном льду неарктических морей | То же |
| ЛЗ | То же | » |

При подготовке к ледовому плаванию сверх обычных судовых материально-технических запасов суда обеспечивают специальным снабжением (если есть необходимость), в числе которою должны быть:

— запасной стальной винт или комплект лопастей, если они съемные;

— запасной концевой (гребной) вал;

— два ледовых якоря со стальными тросами для швартовки судов к ледяным полям;

— переносная мотопомпа как вспомогательное аварийное средство, а также при приеме воды со льда, шланги к мотопомпе (приемные и отливные);

— аммонит и все средства для взрывных работ (бикфордов шнур, детонаторы и др.);

пеший с рукоятками, лопаты, кирки и др.;

— легкая деревянная шлюпка особой конструкции (без киля с полозьями но боргам — ледянка);

— аварийное снабжение по нормам Регистра СССР для судов ледового плавания.

Во всех случаях, когда предусматривается плавание во льдах, в подготовку к ледовому плаванию входит изучение судоводителями Правил для судов, проводимых ледоколами через лед, Международных сигналов, употребляемых для связи между ледоколом и проводимыми судами, ознакомление с прогнозом о ледовых и гидрометеорологических условиях, выполнение предварительной прокладки по намеченному пути следования.

Размещение грузов в трюмах должно позволять в случае необходимости быстро проникнуть к месту повреждения обшивки и набора, а распределение груза по трюмам — обеспечить надлежащий дифферент для предохранения винта и руля от ударов о лед с учетом всех пунктов разгрузки и погрузки.

9.2. САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ ПЛАВАНИЕ ТРАНСПОРТНОГО СУДНА

ВО ЛЬДАХ

Вопрос о самостоятельном плавании транспортного судна во льдах решается в зависимости от ледовых условий на судоходной трассе в районе его плавания и ледовой категории конкретного судна.

В практике ледового плавания в арктических морях можно рекомендовать придерживаться сроков начала и окончания безледокольного плавания, установленных в результате исследований Арктического и Антарктического научно-исследовательского института (табл. 9.2).

В осенний период навигации при наличии остаточных льдов на трассе следует пользоваться уточненными критериями сроков окончания безледокольного плавания (табл. 9.3).

Распоряжение о самостоятельном плавании во льдах капитан судна получает или от берегового штаба морских операций, или от капитана ледокола, обеспечивающего проводку судов в указанном районе. Такое решение принимается лишь при условии, что на предполагаемом пути следования отсутствуют ледовые препятствия, представляющие серьезную опасность для судна данной ледовой категории. Решение также может быть вызвано необходимостью для судна дойти до места встречи с ледоколом, который осуществляет проводку судов на сложной в ледовом отношении трассе, или занятостью ледоколов и необходимостью завершения транспортной операции в сжатые сроки,   например, из-за неблагоприятных ледовых прогнозов.

В распоряжении указываются рекомендованные курсы, информация о ледовых условиях и возможном изменении на пути следования судна. В соответствии со сроками факсимильной информации в данном районе судоводители транспортного судна могут получить обзорную ледовую карту с ближайшего гидрометеорологического центра или с борта самолета, ведущего ледовую разведку в районе плавания.

-

Таблица 9.2.

Критерии сроков начала и окончания безледокольного плавания судов

в арктических льдах

| Ледовый класс судна | Безледокольное плавание |  |
| --- | --- | --- |
|  | Начало | Окончание |
| УЛА* | Устойчивое разрежение льда до 7—8 баллов | Достижение молодым льдом толщины 20—25 см |
| УЛ и Л1 | Устойчивое разрежение льда до 4—6 баллов | Достижение молодым льдом толщины 5—10 см |
| Л1, ЛЗ | Устойчивое разрежение льда до 1—3 баллов | Начало устойчивого льдообразования |
| * Примечание. Без учета судов типа «Норильск» |  |  |

Таблица 9.3.

Критерии сроков окончания безледокольного плавания судов в молодых льдах при наличии остаточного льда

| Ледовый класс судна | Количество остаточного льда |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 7—8 баллов | 4—6 баллов | 1—3 балла |
| УЛА* УЛ, Л1 Л2, ЛЗ | Дата устойчивого льдообразования Плавание невозможно Плавание невозможно | Дата достижения льдом толщины 5 — 10см Дата устойчивого льдообразования Плавание невозможно | Дата достижения льдом толщины 15— 20см Дата достижения льдом толщины 5 — 10 см Дата устойчивого льдообразования |
| * Примечание. Без учета СУДОВ ТИПа «Норильск» , |  |  |  |

Основные элементы ледовой обстановки, например кромку льда и границу сплоченного льда, судоводители переносят с обзорной ледовой карты на путевую и намечают курсы судна, постоянно корректируя ледовые условия по мере поступления информации. Свои наблюдения капитан передает руководству ледовыми операциями.

Если транспортное судно направляется для производства грузовых работ на открытом рейде, поблизости от которого располагаются льды, капитану необходимо обратиться в ближайший штаб морских операций и гидрометеорологический центр с просьбой о специальном обслуживании его судна суточными прогнозами погоды как минимум через каждые 12 ч. В запросе следует указать название пункта грузовых операций и продолжительность времени, в течение которого следует информировать судно.

В зависимости от фактической ледовой обстановки и прогнозируемых ветровых условий капитан судна принимает решение об уходе при возможном ухудшении ледовых условий.

Приближаясь к зоне вероятной встречи со льдом, судоводитель должен стремиться обнаружить его своевременно, чтобы вовремя изменить скорость судна и избрать безопасный путь в соответствии с фактической обстановкой. При хорошей видимости лед в виде узкой белой полосы обнаруживается на достаточно большом расстоянии. Признаками близости льда могут служить:

— ледяное небо — эффект, создаваемый белесоватым отсвечиванием или более ярким отблеском льда на низких облаках в той части горизонта, где находится лед. Ледяное небо может появиться на различных расстояниях от судна, но вероятность его обнаружения с больших расстояний увеличивается в пасмурную погоду при низких темных облаках и при значительной площади сплоченного льда. Ледяное небо иногда прерывается участками темного водяного неба — отражения на облаках больших пространств чистой воды среди льда;

— явление рефракции, возникающее чаще всего в безоблачные дни при ветре со стороны льда. Значительно приподнимая изображения отдаленных предметов, рефракция дает возможность видеть изображение льда на фоне нижней части неба на расстоянии, превышающем дальность видимости в 2—3 раза;

— уменьшение или отсутствие зыби вдали от берегов при свежем продолжительном ветре, являющееся признаком близости кромки льда с наветра;

— понижение температуры воды при плавании в средних широтах;

— понижение температуры воздуха;

— появление льдин на значительных пространствах воды с подветренной стороны кромки льда;

— появление в значительном количестве морского зверя (моржей, тюленей, нерп) и некоторых видов птиц (кайр, чистиков, морских уток). Это весьма характерно для кромки тающих льдов, где всегда в изобилии планктон, служащий кормом для зверя и птицы. Этот признак свидетельствует о том, что большие скопления льда расположены на расстоянии не более 10—15 миль;

— туман, образующийся в прикромочных участках льда.

Для обнаружения льда, особенно в условиях плохой видимости, эффективно использование судовой РЛС. При этом необходимо помнить, что ясность изображения льда на экране зависит от его сплоченности, торосистости, разрушенности форм. Интенсивность эхо-сигналов прямо пропорциональна размерам ледяных образований и степени неровности поверхности. От ровной поверхности льда эхо-сигнал может не поступить на экран РЛС. Поэтому при плохой видимости на бак необходимо выставить впередсмотрящего, у которого больше шансов увидеть светлый отблеск льда впереди судна. В этой ситуации следует убрать лаг и уменьшить скорость судна, чтобы оно при внезапном ударе не получило повреждения.

При подходе к кромке льда необходимо тщательно ознакомиться с состоянием льда в пределах видимости, обратив особое внимание на наветренную кромку льда, имеющую резко выраженную границу с чистой водой (рис. 9.1). Подветренная кромка (рис. 9.1, а) льда носит более расплывчатый характер и может растягиваться по ветру на значительное расстояние. Если есть возможность обойти ледовое поле по чистой воде, то в большинстве случаев это выгоднее короткого пути во льдах. Судно может входить в лед только в том случае, если лед в этом районе проходим для него, а имеющиеся прогнозы не угрожают серьезным ухудшением ледовых условий.

Вход в лед с подветренной стороны кромки льда не представляет затруднения, но по мере продвижения в глубь льда судно будет встречать все более уплотненный лед. При неблагоприятных ледовых условиях судно может подвергнуться сжатию, поэтому входить в такой лед можно только после получения надежной информации о проходимости льда и получения разрешения от лиц, руководящих ледовыми операциями.

Наветренная кромка характеризуется значительной сплоченностью льда. Лед, расположенный непосредственно у нее, состоит из наиболее тяжелых льдин. Вход в лед осложняется зыбью и движением льдин на волне. Перед входом нужно предварительно пройти вдоль кромки для отыскания места, где лед менее сплочен, найти глубокую излучину или выступающий угол кромки, под защитой которых накат слабее и где льдины, как правило, меньших размеров.

Рис. 9.1. Схематическое изображение кромок льда:

а) — Подветренная; б) — наветренная

Судно должно входить в лед по возможности под прямым углом на самом малом ходу, сохраняя управляемость для того, чтобы не повредить руль или винт. Как при входе, так и при следовании во льду винт судна останавливать не рекомендуется, так как вращающиеся лопасти менее подвержены повреждению при задевании за льдины. Пока судно полностью не вошло в лед. следует избегать перекладки руля на большие углы, в противном случае можно повредить руль или винт при резком забрасывании кормы.

В случае неизбежного столкновения с льдинами при входе в кромку судно должно быть поставлено таким образом, чтобы удар льдины приходился на форштевень.

Не рекомендуется входить в лед в следующих случаях:

— при заметном движении льда у кромки;

— при дрейфе льда в сторону мелей, берега, островов;

— в случае неблагоприятного прогноза погоды на время прохождения судна через ледовое поле;

— в условиях ограниченной видимости;

— в период интенсивного льдообразования.

Выполнение указанных рекомендаций, естественно, будет зависеть от категории ледового усиления судна.

Маневрирование во льдах. Опыт плавания во льдах показывает, что наибольшее сопротивление движению судна оказывают сплоченные льды, а наибольшую опасность для конструкций представляет удар о крупную прочную льдину при движении с большой скоростью в редких (1—3 балла) и разреженных (4—6 баллов) льдах.

Выдерживая рекомендованный генеральный курс, капитан судна при самостоятельном плавании во льдах вынужден отклоняться от него, выбирая наиболее благоприятные ледовые условия и разводья.

Самостоятельное плавание осуществляется в зависимости от характера льда при его сплоченности от 1 до 8 баллов. Движение во льдах сплоченностью 1—3 балла не представляет особых затруднений даже при отсутствии хорошей видимости, но необходимое условие по обеспечению сохранности корпуса судна от ударов о льдины — безопасная скорость движения.

При маневрировании во льдах ведется постоянное усиленное как визуальное наблюдение, так и с помощью всех технических средств. Цепь разводий выбирают как можно ближе к генеральному курсу. Следует также помнить, что прочный лед сидит глубоко в воде. Его небольшая высота может ввести в заблуждение относительно общей толщины льда. У значительно стаявших сверху или сильно всторошенных льдин нередко наблюдаются подводные выступы — тараны или подсовы (рис. 9.2), могущие при ударе повредить корпус судна.

Поэтому не следует проходить близко от льдин. Необходимо внимательно следить за дрейфом льдин впереди по курсу судна, помня о том, что некоторые из них могут соединяться под водой. Узкие проходы надо проходить прямым курсом, при крутом повороте во льдах уменьшать ход; дифферент иметь на корму. У отмелых берегов нельзя проходить близко от стамух, так как их подводная часть образуется из льдин-подсовов.

Рис 9.2 Схема удара судна в подводный таран:

1 — поверхность воды; 2 — верхняя поверхность льда; 3 — подводная поверхность

Форсирование перемычек при переходе из одного разводья в другое следует выполнять против ветра (течения) или по ветру (течению), иначе судно может быть зажато льдами. Транспортное судно может форсировать узкую перемычку нетяжелого льда с небольших разбегов, примерно равных длине корпуса судна, под углом, по возможности близким к прямому.

При форсировании льда необходимо тщательно наблюдать за корпусом судна и измерять уровень воды в льялах, а также осматривать обшивку и набор корпуса внутри судна. Отходя назад, необходимо ставить руль прямо и посылать на корму опытного наблюдателя. При перемене заднего хода на передний обороты должны набираться постепенно, а руль можно выводить из прямого положения только тогда, когда судно получит движение вперед.

Стыки ледяных полей, которые находятся под сжатием, форсировать не рекомендуется, так как после того, как судно нарушит перемычку и выйдет на чистую воду между ледовыми полями, они могут быстро сойтись и зажать судно. При форсировании перемычки сплоченного льда подходят к ней в наиболее слабом месте с почти погашенной инерцией и, упершись в лед форштевнем, постепенно увеличивают ход, раздвигая лед и поддерживая скорость продвижения равномерной. Выйдя из сплоченного льда, следуют по разводью с безопасной скоростью.

Для того чтобы совершить поворот в сплошном или сплоченном льду на судне, с трудом продвигающемся вперед, нужно отойти назад по своему каналу, положить руль на борт и дать полный ход вперед, помня, однако, о прочности корпуса, так как судно встречает лед скулой. Такой маневр может повторяться, пока судно не выйдет на нужный курс.

Во избежание заклинивания не следует входить с разгона в узкие каналы среди сплошного льда. Также не следует форсировать лед, если замечается его уплотнение и под влиянием ветра или течения можно ожидать сжатий.

При временной остановке в сплоченном льду судно не должно долго оставаться неподвижным, необходимо периодически подрабатывать передним и задним ходом, придавая судну движение.

Если при форсировании льда с разбега судно заклинится и будет сжато льдом в скуловой части корпуса, для освобождения его можно: перекладывать руль с борта на борт, работая двигателями на полный ход; резко меняя ход с полного переднего на полный назад, и наоборот, пытаться сдвинуть судно с места; произвести кренование или дифферентование; разрушать лед взрывами; применить ледовые якоря.

Ледовый якорь. Масса ледовых якорей колеблется от 50 до 150 кг, а число их — от 2 до 4. Ледовыми якорями снабжаются ледоколы, суда ледового плавания и транспортные суда при плавании в Арктике и Антарктике.

Ледовый якорь является однолапым якорем, представляющим собой крюк, который вставляется в лунку во льду или зацепляется за выступающую льдину. Он принадлежит скорее к швартовному устройству, нежели к якорному. Прочность его должна быть немного больше прочности троса, соединяющего его с судном. Этот трос крепится к скобе веретена якоря, а к скобе тренда — трос, служащий для уборки якоря на судно. Ледовый якорь применяется при освобождении от заклинивания судна, при стоянке во льдах, когда нельзя отдать становой якорь, при швартовке судна к льдине, например, для приема пресной воды и т. п.

Стоянка на якоре в ледовых условиях. Она возможна лишь в тех случаях, когда место ее защищено берегами или барьером стоящих на мели льдин или невзломанным припаем льда. При кратковременной стоянке среди дрейфующих редких ледовых полей необходимо быть наготове для немедленной съемки с якоря. Промедление со съемкой может привести к потере якоря и цепи при навале ледового поля. При постановке на якорь вытравливается минимальное количество якорной цепи и ведется тщательное наблюдение за ледовой обстановкой и дрейфом судна. Машина должна находиться в постоянной готовности.

В результате изучения ледовых условий плавания и их влияния на судоходство разработана классификация видов скоростей движения во льдах, которая применяется на практике.

Ледовая паспортная скорость VЛП — скорость, которую новое судно способно развивать на разных режимах работы двигателя в типовых ледовых условиях: сплошных бесснежных ровных льдах (большие поля, припай); мелкобитых льдах в канале, проложенном в припайных и дрейфующих льдах.

Максимальные значения VЛП определяются либо мощностью двигателя (для ледоколов и транспортных судов с прочными корпусами), либо прочностью корпуса (для судов со слабыми корпусами). Во всех случаях достижимая и допустимая скорости являются безопасными и указываются в ледовых паспортах судов в виде соответствующих диаграмм льдопроходимости.

Ледовая техническая скорость VЛП — максимальная рабочая скорость, с которой судно способно преодолевать однородные льды на участках значительной протяженности в автономном плавании при мощности энергетической установки около 90 % (для ледоколов и судов категории УЛА) или при соответствующей допустимой скорости по прочности корпуса (для судов других ледовых категорий). При установлении ледовой технической скорости исключаются все задержки судна, не связанные с преодолением льдов (поломки, простои по организационным причинам и т. д.), поэтому VЛП является объективным показателем льдопроходимости судна в эксплуатации.

Ледовая эксплуатационная чистая скорость Vлэч — среднестатистическая скорость движения судна определенной ледовой категории, полученная на основе обработки большого объема натурных наблюдений.

Безопасная скорость судна во льду может быть определена по диаграммам, содержащимся в ледовом паспорте судна — обязательном документе для всех судов, допущенных к ледовому плаванию. Ледовый паспорт представляет собой документ, отражающий ледовые качества судна. В первом разделе ледового паспорта содержатся данные о судне, прочностных характеристиках корпуса судна и винторулевого комплекса. Во втором — комплект диаграмм льдопроходимости для определения допустимых скоростей движения судна в различных льдах.

9.3. ПЛАВАНИЕ ПОД ПРОВОДКОЙ ЛЕДОКОЛА

Основным видом ледового плавания является плавание судов за ледоколами —специальными судами, предназначенными для разрушения ледяного покрова и проводки судов во льдах. В табл. 9.4 приведена классификация ледоколов.

Единственным нормативным актом, регулирующим ледокольную проводку, являются приведенные ниже Правила для судов, проводимых ледоколами через лед, утвержденные Наркомводом в 1932 г. и уточненные в 1966 г.

1. Требование о проводке судов через лед должно быть направлено в порту начальнику порта, а в море — капитану ледокола.

2. На судне, подлежащем проводке, должны находиться в пределах требований морской практики достаточный для перехода во льдах запас топлива и продовольствия, деревянные брусья, быстросхватывающийся цемент, пластырь, маты и т. п.; водоотливные средства и радиоустановка должны быть в исправности;  судно должно иметь удостоверения правительственных учреждений или классификационных обществ о годности судна к плаванию. При невыполнении всех этих условий судну может быть отказано в ледокольной проводке.

3. Всякое судно, нуждающееся в проводке ледоколом, должно ожидать прибытия последнего и не идти без ледокола в лед.

4. Время и порядок следования судов через лед, а равно и число проводимых судов определяются в порту начальником порта, а в море — капитаном ледокола.

5. Капитаны судов, следующих во льду за ледоколами, обязаны подчиняться приказаниям капитана ледокола, касающимся движения во льду, и действовать, сообразуясь с ними. Своими действиями капитаны судов обязаны помогать капитану ледокола для совместного быстрейшего и безаварийного прохождения ледовой зоны.

Таблица 9.4.

Современная классификация ледоколов по Правилам Регистра СССР 1985 г.

| Ледовая категория ледокола | Условия эксплуатации и требования к СЭУ |
| --- | --- |
| ЛЛ1 ЛЛ2 ЛЛ3 ЛЛ4 | Выполнение всех видов ледокольных работ в арктических морях по прибрежным и высокоширотным заприпайным трассам в течение всего года; может продвигаться в сплошном ледяном поле толщиной более 2,0 м; суммарная мощность на гребных валах свыше 68 тыс. кВт Выполнение всех видов ледокольных работ в арктических морях в летний период самостоятельно, а в зимний период — по прибрежным трассам; может продвигаться в сплошном ледяном поле толщиной менее 2,0 м; суммарная мощность на гребных валах от 22 тыс. до 68 тыс. кВт Выполнение всех видов ледокольных работ в неарктических замерзающих морях, мелководных и устьевых участках рек, впадающих в арктические моря, в зимний период самостоятельно, а также в арктических морях по прибрежным трассам в течение всего года совместно с ледоколами высших категорий; может продвигаться в сплошном ледяном поле толщиной до 1,5 м; суммарная мощность на гребных валах от 11 тыс. до 22 тыс. кВт Выполнение всех видов ледокольных работ в портовых водах и припортовых акваториях в течение всего года самостоятельно, а также в неарктических замерзающих морях в зимний период совместно с ледоколами высших категорий; может продвигаться в сплошном ледяном поле толщиной до 1,0 м; суммарная мощность на гребных валах менее 11040 кВт |

6. Суда, идущие за ледоколами, не должны обгонять друг друга.

7. Суда, идущие за ледоколами, должны быть готовы дать немедленно полный ход назад. Когда судно начнет двигаться назад, следует иметь руль в положении «Прямо».

8. Суда, идущие во льду на буксире ледокола, не должны давать своей машине хода вперед без приказания капитана ледокола. Они должны быть постоянно готовыми отдать буксир по первому требованию капитана ледокола, а также дать полный назад.

9. В первую очередь проводятся суда военные, почтово-пассажирские и суда с таким грузом, относительно которого сделаны особые указания о срочности, а затем все остальные суда в порядке очереди прибытия их к кромке льда или готовности к выходу из порта.

10. В случае аварии на судне, следующем за ледоколом, оно обязано поднять сигнал бедствия по Международному своду сигналов. Если судно получит во льду какое-либо повреждение или течь, капитан судна и экипаж должны немедленно принять меры к ликвидации их и одновременно сообщить капитану ледокола по радио или иными средствами связи о повреждении.

11. Суда, следующие за ледоколом во льду, обязаны руководствоваться международными сигналами.

12. В случае неисполнения распоряжения капитана ледокола капитаном судна, которое идет под проводкой данного ледокола, капитан ледокола вправе отказать в проводке впредь до исполнения приказания.

13. Ни ледокол, ни владелец ледокола, ни фрахтователь не несут имущественной ответственности за повреждения и другие убытки, могущие быть причиненными проводимому судну во время и вследствие проводки через лед и связанных с этой проводкой маневров.

14. Торговые суда всех флагов пользуются бесплатно услугами ледоколов при проводке от кромки льда в порт к причалу и из порта в море, а равно для буксировки во время проводки, если эта буксировка будет признана необходимой капитаном ледокола. Перешвартовка судов, связанная с осуществлением погрузочно-разгрузочных операций, бункеровкой, вводом в док и т. п., производится за отдельную плату.

15. Всякое судно, воспользовавшееся ледоколом для проводки через лед, этим самым изъявляет согласие на подчинение постановлениям настоящих правил.

Формирование и построение каравана. Для проводки во льдах несколько судов объединяют в караваны. Проводка одиночных судов практикуется только при исключительно сложных ледовых условиях или малом судопотоке. Караваны подразделяются на простые и сложные.

Простой караван — одно или несколько судов, ведомых одним ледоколом.

Сложный караван — группа судов, ведомая несколькими ледоколами, один из которых ведущий, а остальные — вспомогательные. Вспомогательные ледоколы занимают место в караване по указанию ведущего ледокола, обеспечивают околку впереди идущих и проводку позади идущих судов каравана. Ледокол, закрепленный за определенным участком, называется обеспечивающим. Он проводит суда через ледовые перемычки, дает рекомендации для самостоятельного плавания.

Общее руководство проводкой каравана осуществляет капитан ведущего ледокола, которому независимо от ледовой обстановки оперативно подчиняются все капитаны судов и ледоколов каравана.

Капитан ведущего ледокола выбирает маршрут следования каравана, назначает порядок следования судов (ордер), дистанцию между судами и скорость каравана, дает распоряжение о взятии на буксир, оказании помощи и т, п. На ведущем ледоколе прокладывают генеральный курс, сосредоточивают данные по ледовой обстановке и метеорологическим условиям плавания. С вертолета проводят локальную ледовую разведку.

Работа судов каравана проходит по единому судовому времени. Указания передаются по радиотелефонам, которые на всех судах должны быть постоянно включенными в режиме «прием—передача» на канале, назначенном капитаном ледокола.

Все суда должны в порядке номеров мест в караване репетовать команды с ведущего ледокола. Репетование должно быть немедленным и четким, особенно в отношении сигнала ледокола об изменении скорости судна и дистанции. Команда «Внимание, застрял» обязательно дублируется звуковым и световым сигналами вместе. Все судоводители должны наизусть знать однобуквенные сигналы для связи между ледоколом и проводимыми судами. На ходовых мостиках на видном месте должны быть вывешены таблицы сигналов, применяемых при проводке каравана. Звуковые сигналы по МППСС-72, предназначенные для плавания в ограниченную видимость, подаются судами только по указанию капитана ведущего ледокола.

При подходе судна к району возможных ледокольных операций его капитан должен получить от центра, руководящего ледовыми операциями, сведения о месте формирования каравана и название ведущего ледокола, связаться с ним и в дальнейшем выполнять его указания. Капитан ледокола, принимая суда для проводки, знакомится с их тактико-техническими данными и фактическим состоянием, получает сведения о запасах топлива и пресной воды, интересуется ледовым опытом капитанов судов и инструктирует их.

Число судов каравана устанавливает капитан ведущего ледокола в зависимости от прогнозируемой метеорологической и ледовой обстановки, особенностей района плавания, типа и состояния судов и вспомогательных ледоколов, опыта судоводителей. После получения возможно более исчерпывающей информации капитан ведущего ледокола приступает к формированию каравана. Формируя караван, капитан ведущего ледокола при определении числа судов в караване руководствуется разработанными рекомендациями (например, данными табл. 9.5) и сообразуется с конкретной обстановкой (с учетом прогноза). В общем случае при формировании ордера каравана, т. е. порядка следования судов в нем, руководствуются следующим:

— проводка транспортных судов ледоколами осуществляется, как правило, в кильватер;

— капитан ведущего ледокола должен сообщить судам их порядковый номер в ордере, дистанцию;

— судам с маломощными машинами или слабым корпусом, а также судам в балласте или аварийным судам назначаются ближайшие места за ледоколом;

Таблица 9.5.

Возможная нагрузка на один ледокол при проводке судов во льдах

сплоченностью 9—10 баллов

|  | Ледовая категория ледокола | Толщина льда, см, для судов ледового класса |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | УЛА |  | УЛ |  | Л1 |  |
|  |  | Лето | Зима | Лето | Зима | Лето | Зима |
| 1 | ЛЛ1 | 200 | 100 | 182 | 87 | 168 | 65 |
|  | ЛЛЗ | 180 | 80 | 162 | 68 | 150 | 58 |
| 2 | ЛЛ1 | 165 | 70 | 152 | 60 | 138 | 43 |
|  | ЛЛЗ | 150 | 58 | 135 | 45 | 120 | 38 |
| 3 | ЛЛ1 | 135 | 47 | 122 | 38 | ПО | 39 |
|  | ЛЛЗ | 120 | 35 | ПО | 25 | 90 | 20 |
| 4 | ЛЛ1 | 105 | 25 | 95 | 20 | 83 | 25 |
|  | ЛЛЗ | 90 | 18 | 82 | 10 | 65 | 8 |

— впереди судна со слабым корпусом ставится, как правило, судно с прочным корпусом и мощными машинами, которое будет выравнивать канал за ледоколом, очищая его от крупных льдин;

— крупные суда, лишь незначительно уступающие по своей ширине ледоколу, желательно ставить первыми;

— замыкать караван должны суда, управляемые опытными капитанами и имеющие мощные машины;

— если ведущий ледокол с трудом прокладывает путь и вынужден форсировать отдельные перемычки льда с разбега, второй ледокол ставится непосредственно за ним;

— при наличии в караване нескольких ледоколов их расстановка производится таким образом, чтобы равномерно распределить между ними нагрузку и обеспечить наиболее благоприятные условия продвижения в канале всем судам с учетом их приспособленности к плаванию во льдах.

При формировании каравана целесообразно руководствоваться Н€ только фактической, но ожидаемой ледовой и метеорологической обстановкой. Так, например, если к месту формирования каравана подошла большая группа судов, то при неблагоприятном прогнозе следует в первую очередь сформировать караван из наиболее приспособленных к плаванию во льдах судов и заняться его проводкой, а с улучшением прогноза приступить к проводке менее приспособленных судов.

Работа ледокола при проводке судов во льдах. При приближении к кромке льда капитан ледокола уменьшает ход, чтобы суда подтянулись, и устанавливает им дистанцию при следовании в караване. Выбрав место ввода каравана в лед, ледокол, следуя по возможности малым ходом, входит вместе с судами во льды и, сообразуясь с ледовой обстановкой, задает им скорость совместного продвижения. При волнении моря вхождение каравана в лед следует осуществлять с особой осторожностью, а при сильном волнении следует заводить суда в лед по одному.

Проводка судов в редких и разреженных льдах требует от капитана ледокола соблюдение следующих основных правил:

— при равномерном распределении битого льда проводка осуществляется протяженными прямыми курсами. При этом ширина канала за ледоколом должна быть примерно на 20 % больше ширины ледокола;

— при неравномерном распределении льда, т. е. при наличии отдельных полос и пятен большой сплоченности льда, следует стремиться проводить суда по чистой воде в обход скоплений льда;

— обходить отдельные крупные льдины или скопления льда нужно по возможности с наветренной стороны, не приближаясь близко;

— при встрече в зоне редких и разреженных льдов полосы сплоченного льда судоводитель должен выбирать в ней самое слабое место, уменьшить скорость каравана и войти в лед по возможности прямым углом, стремясь сохранить прямолинейность движения; крутые повороты следует делать при выходе на разводья или в более редкий и слабый лед.

При проводке в сплоченных льдах ведущему ледоколу следует избегать создания извилистого канала, так как движение судов резко затрудняется.

Особого внимания требует встреча с тяжелой перемычкой льда. При ее обнаружении капитан ледокола должен предупредить следующие за ним суда о снижении скорости. Если принято решение форсировать тяжелую перемычку с разбега, подается сигнал «Не следуйте за мной, остановитесь». Ледокол отрывается от каравана и разбивает перемычку, форсируя лед несколькими параллельными курсами или приемом «Елочка» (рис. 9.3).

Рис. 9.3. Форсирование сплоченной перемычки льда приемом «елочка»

(I—IX — последовательность позиций ледокола)

В сплоченных льдах целесообразно придерживаться следующих правил:

— не уходить от проводимого судна на значительное расстояние, чтобы не вынуждать его самостоятельно преодолевать лед, забивший канал. Это относится к случаю, когда в составе каравана имеются маломощные суда. При проводке современных судов типа СА-15 ледокол, наоборот, уходит вперед на 2—3 мили, а иногда и больше. Судно же этого типа следует за ним форсированным ходом и снижает его только в непосредственной близости от ледокола (на безопасной дистанции), согласовывая этот вопрос с ледоколом;

— при выходе в разрежение подождать, пока весь караван окажется в одинаковых ледовых условиях, после этого увеличивать скорость; небольшая скорость каравана предпочтительнее частых его остановок, при большой скорости целесообразно выбирать скорость, обеспечивающую ледоколу форсирование мелких препятствий с ходу;

— при прохождении узких разводьев в канале следует расширять проходы, попутно разрушать льдины, сбивать выступы кромок канала, разбивать подводные тараны или подсовы;

— особую осторожность надо проявлять в узких проходах между крупными полями, так как в связи с различной скоростью дрейфа полей проход может закрыться и караван потеряет движение;

— при проходе между двух льдин одну из них ударить или оттолкнуть корпусом ледокола;

— отдельные участки сильно торосистого льда, а также сомнительные места, покрытые снегом, всегда лучше обходить;

— если канал за ледоколом быстро закрывается, ледоколу целесообразно увеличить ход, так как ширина канала от увеличения скорости будет больше, а мощные струи от винтов ледокола лучше обеспечивают чистоту канала (проводимое судно должно держаться на предельно короткой безопасной дистанции за ледоколом);

— если канал быстро закрывается и судно заметно отстает, целесообразно взять его на буксир.

При проводке судов в сплоченных льдах, как правило, на выходе каравана из сплоченного льда в разреженный, где ведущий ледокол неожиданно встретил тяжелый лед, или при движении в самом канале, с обеих сторон которого сплоченный лед, может возникнуть угроза навалов на ледокол или судов друг на друга.

В первом случае капитан проводимого судна, мгновенно оценив обстановку, должен погасить инерцию, направив судно в сторону разрежения.

Если же разрежение отсутствует, можно рекомендовать:

— положить руль «право на борт» и дать полный ход назад, если ледокол находится прямо по носу ведомого судна или несколько слева;

— положить руль «лево на борт» и уменьшить ход до самого малого, если ледокол находится несколько справа от направления ДП проводимого судна.

Если предотвратить столкновение невозможно, необходимо направить форштевень судна точно в центр кранца на кормовом вырезе ледокола, что предотвратит или уменьшит повреждения судна и ледокола.

При проводке в условиях сжатия льда, канал за ледоколом сужается, плотность и толщина сплоченного льда в канале увеличиваются, снижается скорость проводки. Выбор пути в сплоченных сжатых льдах осуществляется с учетом того, что: максимальное давление льда на корпус судна наблюдается при его положении лагом к оси сжатия; на курсах против направления дрейфа требуются большие усилия, чем по направлению дрейфа, но канал сохраняется лучше; примерно параллельно оси сжатия в массиве дрейфующего льда образуются разрывы и «слабины».

При значительной силе сжатия ледокол вынужден прекратить проводку. При этом нельзя оставлять суда каравана в дрейфе близко друг к другу. По мере накопления вокруг судов крупнобитых форм льда ледоколу следует производить околку судов. При плавании в осенне-зимний период ледоколу нужно время от времени окалывать суда, чтобы избежать их вмерзания в лед.

В зоне смятого льда может наблюдаться облипание льдом корпуса ледокола. Считается, что причиной облипания является результат фазовых превращений переохлажденной смеси снега, льда и воды при повышенном давлении. В месте контакта с корпусом возникают силы сцепления льда с металлом, которые превышают силы бокового трения. Образование «бороды» на корпусе ледокола (иногда доходит до миделя) может создавать ширину полосы примерзшего льда 1—8 м, и ледокол теряет способность двигаться. Чем ниже температура воздуха, больше снега на льду и сильнее сжатие, тем вероятнее и интенсивнее образование «бороды». Избавиться от «бороды» можно, разогнав судно и ударив его о большую льдину. Весьма эффективно и применение пневмообмывающего устройства, которое имеется на ряде судов и ледоколов.

Одним из сложных видов ледового плавания является ледокольная проводка судов в припае. Прокладка одинарного канала при безостановочном движении ледокола будет зависеть от прочности льда и мощности двигателя. Иногда для прокладки одинарного канала применяется прием «кормой вперед», но его рекомендуется использовать лишь при форсировании участков тяжелого льда незначительной протяженности, а также молодых зимних льдов при сжатиях льда и облипании корпуса. При расширении канала с целью создания слабины и облегчения поворотов судов эффективен прием «елочка». При этом различают двойной и тройной (кроме ударов влево и вправо с некоторым разворотом выполняется удар прямо) каналы. Применяется и разновидность «елочки» — нанесение ударов по фронту торосистой перемычки на параллельных курсах. Эти приемы могут выполняться и двумя ледоколами одновременно (ударами 'поочередно). При прокладке двойного канала расстояние между ними не должно быть менее 50 м (метод «челнок»).

Метод «катамаран»: ледоколы следуют параллельными курсами с одинаковой скоростью на расстоянии 1—2 ширин корпуса один от другого. Когда один выходит вперед, его движение постепенно замедляется. Другой ледокол, как бы окалывая первый, создает ему слабину во льдах для очередного продвижения вперед.

Прием «на откол»: ледокол откалывает лед от припая со стороны его кромки рядом последовательных круговых заходов. Эффективность повышается при ветре с берега. Применяются и другие приемы: «открытая дверь», когда путем прокладки одного или нескольких каналов вдоль форсируемой гряды торосов создается слабина, на которую затем скалывается торосистая перемычка; «в строю уступа» — самый мощный ледокол прокладывает основной канал, а остальные расширяют канал работой «на скол». Наибольший эффект достигается, когда расстояние между параллельными каналами не меньше ширины корпуса ледокола (в припае) или не больше 50 м в дрейфующих льдах, а вспомогательные ледоколы при этом работают на скол с наветренной стороны основного канала. Этот прием эффективен и при сжатиях льда. Маневрирование при форсировании зоны стыков полей и проходов между полями показано на рис. 9.4.

Рис. 9.4. Неправильное (а) и правильное (б) маневрирование ледокола

при форсировании прохода между полями,

ширина которого меньше ширины корпуса ледокола

Естественно, что в реальных условиях успешная проводка судов во льдах во многом будет зависеть от опыта судоводителей и их творческого отношения к порученному делу.

Рис. 9.5. Простейшие схемы окалывания судна ледоколом (I—IV позиции ледокола):

1 — ледокол; 2 — судно; 3 — движение носом; 4 — движение кормой;

5 — разворачивание ледокола

Околка судов. Во время ледокольной проводки могут быть застревания судов в канале, а также и в разреженных льдах. Маневр «околка судна»: искусственное создание слабины во льду проходами ледокола вдоль одного или обоих бортов. Околка применяется и для судов, находящихся в дрейфе. В этом случае при воздействии сжатий на корпус судна вокруг него с помощью околки создается «подушка» тертого льда, снижающего возможность получения повреждения.

В практике применяют околку кормой и носом. При околке кормой ледокол проходит на заднем ходу вдоль борта застрявшего судна, разрушает лед вдоль его борта, и дав затем передний ход, дает судну возможность движения. При околке носом ледокол выходит из кильватерного строя, описывает циркуляцию, подводит свою корму к форштевню окалываемого судна, которое и начинает движение. Простейшие схемы околки показаны на рис. 9.5. При околке кормой выбирается та сторона от оси основного канала, где лед слабее (при сильном ветре выбирается подветренный борт судна), ледокол стремится проложить околочный канал по всей длине застрявшего судна, которое работает самым малым ходом вперед, чтобы создать за кормой разрежение и предохранить винт и руль от навала льда.

Прекратив движение назад, ледокол развивает ход вперед, передав сигнал судну «Иду вперед, следуйте за мной». Капитан страгивает судно с места, когда корма ледокола поравняется с его серединой.

Независимо от способа околки судов необходимо соблюдение следующих требований:

— капитан окалываемого судна должен внимательно следить за тем, чтобы не упустить благоприятный момент ослабления льда при проходе ледокола;

— во время околки винт (винты) окалываемого судна должен проворачиваться на самый малый вперед;

— расстояние между ледоколом и окалываемым судном должно быть тем больше, чем меньше толщина льда: 10—15 м при толщине льда более 150 см; около 20 м при толщине льда 80—100см; 20—30 м при толщине льда менее 80 см.

Скорость ледокола при околке должна быть умеренной. В зонах сжатия в относительно слабых льдах при околке на небольших расстояниях (около 10 м) следует опасаться навала на судно.

9.4. ПРЯМОЛИНЕЙНОЕ ДВИЖЕНИЕ СУДНА ВО ЛЬДАХ

Общий вид уравнения, описывающего неустановившееся прямолинейное движение судна во льдах,

(9.1)

где	 — масса судна вместе с присоединенными массами воды и льда, т;

—сопротивление воды и ветра движению судна, кН;

— чистое ледовое сопротивление движению судна. кН;

— упор винта, кН;

V— скорость судна, м/с;

— частота вращения винта, рад/с;

— шаг винта, м,

При решении уравнения (9.1) принимается допущение о квазистационарности процесса движения судна. В силу того что процесс движения судна в действительности не стационарный, величина чистого ледового сопротивления движению судна  будет случайным образом колебаться относительно некоторого среднего значения вследствие неоднородности льда и нестабильности силового контакта с ним. Поэтому инерционные характеристики, определяемые по (9.1) с детерминированными составляющими, следует рассматривать как средние по множеству их возможных значений.

При пассивном торможении

(9.2)

Установлено, что количество ударных импульсов, возникающих при контакте корпуса судна со льдом, подчиняется закону распределения Пуассона.

Среднеквадратическую погрешность  в определении величины выбега можно определить из следующей зависимости:

(9.3)

где 	S — выбег судна во льдах, м;

— средняя плотность распределения ударных импульсов о лед во времени.

Величина  для рассматриваемых стационарных и близких к ним режимов постоянна. Ее можно выразить как

где 	V —средняя скорость судна, м/с;

— длина ледяных сегментов, образующихся при ломке сплошного ледяного покрова бортами судна, м.

Эмпирически показано, что  связана с толщиной льда h линейной зависимостью  = аh. Тогда