| Лабораторная работа №7 ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ ФОРМИРОВАНИЯ СТРУКТУР ПРИ НЕПРЕРЫВНОМ ОХЛАЖДЕНИИ АУСТЕНИТА. Цель работы: Исследовать влияние различных скоростей охлаждения на структуры и свойства сталей. 1.Задание 1. Исследовать под микроскопом комплект шлифов, зарисовать микроструктуры. 2. а) Произвести отжиг, нормализацию и закалку в различных охлаждающих средах. б) Изучить микроструктуру стали по коллекции микрошлифов, термообработаных аналогичными способами, и сопоставить ее с полученными результатами по твердости в) Произвести анализ полученных результатов, сделать выводы по работе; 2.ОБОРУДОВАНИЕ, ПРИБОРЫ, МАТЕРИАЛЫ: 1. Лабораторная печь. 2. Комплект шлифов. 3. Щипцы. 4. Наждачная бумага 5. прибор ТК-2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Лабораторная работа №7 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ ФОРМИРОВАНИЯ СТРУКТУР ПРИ НЕПРЕРЫВНОМ ОХЛАЖДЕНИИ АУСТЕНИТА. | Лит |  |  | Масса |  | Масштаб |
| Изм | Ред | Фамилия | Подпись | Дата |  |  |  |  |  |  |  |
| Выполнил |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проверил |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Лист |  |  |  | Листов |  |
|  |  |  |  |  |  | БГА РФ Гр. |  |  |  |  |  |

| 3.Диаграмма Fe-Fe3C: 4.КРАТКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕВРАЩЕНИЙ: 1. Перлитное превращение: Тепература toc от 727о до 550о А(медленное охлаждение)->(Ф0,006+ЦII) Полиморфное превращение ГЦК в ОЦК 2. Промежуточное превращение: Тепература toc от 550о до 250о Бейнитное А0,8 ->(Ф>>0.02+Ц6.67) 3. Мартенситное превращение: Происходит при высоких скоростях охлаждения ( 600-1000 ) А0,8 -> М0,8 Перенасыщенный твердый раствор внедрения углерода а Fe |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

4. Протокол: Наименование термообработки и марки стали.; Температура нагрева оС; Время нагрева и выдержки в печи,мин; Охлаж- дающая среда; Твердость; Микро- структу- ра. До термо- обработки; После термо- обработки. HB; HRC; HRC; HB.

| 4. ВЫВОД: Продела в данную работу мы исследовали влияние различных скоростей охлаждения на структуры и свойства сталей. Так же мы ознакомились с практикой проведения отжига нормализации и закалки. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |