| Лабораторная работа №I ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТВЕРДОСТИ МЕТАЛЛОВ И СПЛАВОВ. МЕТОДЫ БРИНЕЛЯ И РОКВЕЛЛА. Цель работы: Ознакомление с основными способами определения твердости металлов. Освоение методики измерения твердости на приборах Бринель и Роквелл. 1. 3 А Д А Н И Е 1. Изучить принципиальную схему приборов ТШ и ТК-2. Освоить методику измерения твердости. 2. Выбрать режимаы испытания и измерить твердость по методу Роквелла и Бринеля образцов из цветных металлов, незакаленной и закаленной стали. 2. Схема испытаний по Бринеллю. 3.Схема измерения отпечатков. а – Внешний вид микроскопа б – Схема замера диаметра отпечатка. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Лит |  |  | Масса |  | Масштаб |
| Изм | Ред | Фамилия | Подпись | Дата |  |  |  |  |  |  |  |
| Выполнил |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проверил |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Лист |  |  |  | Листов |  |

| 4.Схема испытаний по Роквеллу. 5.ОБОРУДОВАНИЕ, ПРИБОРЫ, МАТЕРИАЛЫ: - Прибор ТШ. - Прибор ТК-2. - Микроскоп для измерения отпечатков. - Комплект образцов. 6. Протоколы испытаний. 6 - 1. Протокол испытаний по Бринеллю. № п/п; Матер.; Режим испытания; Диаметр отпечатка dотп, мм; Твердость HB; Предел Прочности в; Примечание. Нагрузка Р, кг; Диаметр Шарика D, мм; Время нагружения t, с; Расчетная; Табличная. 1; Сталь сырая; 3000; 10; 10; Р=30D2. 2; Сплав алюминия; 750; 5; 30; Р=30D2. 1) HB=2PПDD−D2−d2= Для стали твердостью 175-450 НВ в = 0,35НВ в = 0,35*HB = 2) HB=2PПDD−D2−d2= Для стали твердостью 175-450 НВ в = 0,35НВ в = 0,35*HB = |
| --- |
|  |  |  |  |  | Лист |
| Изм | ред | № докум | Подпись |  |  |

| 6 - 2. Протокол испытаний по Роквеллу. № п/п; Матер.; Режим испытания; Среднее значение твердости по РоквеллуHR; Твердость HB; Примечание. Индентор; Нагрузка Р, кг; Шкала. 1; Закаленная сталь; Алиазный конус; 150; С. HR=k−h−h0c НВ =( а1 + а2 + а3 ) / 3 = 7. Выводы по работе Проделав данную работу, мы освоили методику измерения и расчетов твердости различных образцов материалов по методу Бринеля и Роквелла. |
| --- |
|  |  |  |  |  | Лист |
| Изм | ред | № докум | Подпись |  |  |